Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares

Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

# La arquitectura de Von Neumann y sus límites

Tiempo estimado:  10 min

Fecha programada: Semana 3 – 01/08/2026

| Título del Documento / Capítulo | La arquitectura de Von Neumann y sus límites: componentes, ciclo de instrucción y software |
| --- | --- |
| Autor(es) | Tutores Académicos – Laboratorio 768 Algoritmos (con base en von Neumann, 1945, y Patterson y Hennessy, 2014) |
| Tipo de Recurso | Documento Técnico |

Índice

1. Marco Formativo	2

1.1 Valores	2

1.2 Competencia(s)	2

2. Palabras Clave	3

3. Introducción	3

4. Desarrollo del Tema	3

4.1. Componentes del modelo	3

4.2. Ciclo fetch-decode-execute	3

4.3. RISC y CISC	3

4.4. Clasificación del software y firmware	3

5. Orientación a Casos de Estudio	4

5.1. Problema Real	4

5.2. Solución Aplicada	4

Figura 1 - Arquitectura de Von Neumann	4

5.3. Lecciones Aprendidas	5

Tabla 1 - Comparación RISC y CISC	5

6. Conclusiones	5

7. Preguntas de Autoevaluación	5

8. Referencias	5

# Marco Formativo

## 1.1 Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Precisión profesional | Documentar y clasificar correctamente cada tipo de software (sistema, aplicación, programación) y firmware, sin errores ni ambigüedades. |

## 1.2 Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden |
| Competencia Específica | Identifica los componentes físicos y lógicos de un sistema computacional utilizando el modelo de Von Neumann y la clasificación del hardware y software para explicar la función de cada elemento en el procesamiento y flujo de datos |

# Palabras Clave

Programa almacenado: Idea de guardar instrucciones y datos en la misma memoria.

ALU: Unidad aritmético-lógica: realiza operaciones aritméticas y lógicas.

Unidad de control: Dirige la ejecución interpretando las instrucciones.

Bus: Conjunto de líneas que transportan datos, direcciones o señales.

RISC / CISC: Filosofías de diseño de conjuntos de instrucciones: simples o complejas.

# Introducción

Casi todas las computadoras actuales siguen el modelo propuesto por John von Neumann en 1945. Conocerlo ayuda a entender qué hace realmente un algoritmo cuando se ejecuta.

La lectura presenta los componentes del modelo, el ciclo de instrucción, las diferencias RISC/CISC y la clasificación del software.

# Desarrollo del Tema

## Componentes del modelo

La CPU contiene la unidad de control, la ALU y los registros; la memoria guarda instrucciones y datos; los dispositivos de entrada/salida comunican con el exterior y los buses conectan todo.

## Ciclo fetch-decode-execute

La CPU busca la instrucción apuntada por el PC (fetch), la interpreta (decode) y la ejecuta (execute), repitiendo el proceso indefinidamente.

## RISC y CISC

RISC emplea instrucciones simples de longitud fija, ideales para eficiencia energética; CISC ofrece instrucciones complejas que reducen el tamaño del programa.

## Clasificación del software y firmware

El software de sistema administra recursos, el de aplicación resuelve tareas, el de programación permite crear software y el firmware controla el hardware a bajo nivel. Las normas ISO/IEC establecen criterios de calidad y seguridad.

# Orientación a Casos de Estudio

## Problema Real

Descripción del Contexto: Una empresa compra equipos nuevos con procesador ARM y descubre que algunos programas diseñados para x86 no funcionan; además, un firmware desactualizado deja vulnerabilidades abiertas.

Impacto: Se pierde tiempo y dinero y se expone la seguridad por no comprender la relación entre arquitectura, software y firmware.

## Solución Aplicada

Marco Teórico / Metodología: Se analiza la arquitectura (RISC vs CISC), se clasifica el software instalado y se establece un plan de actualización del firmware y del software de sistema.

Pasos de Implementación:

    - Identificar la arquitectura del procesador de cada equipo.

    - Inventariar el software por tipo.

    - Aplicar actualizaciones de firmware y de sistema según normas de seguridad.

### Figura 1 - Arquitectura de Von Neumann

## Lecciones Aprendidas

Resultados Clave: Se evitan incompatibilidades y se reduce el riesgo de seguridad.

Consideraciones / Limitaciones: La compatibilidad también depende del sistema operativo y de la disponibilidad de compiladores para la arquitectura.

| Aspecto | RISC | CISC |
| --- | --- | --- |
| Instrucciones | Pocas y simples | Muchas y complejas |
| Ciclos por instrucción | Normalmente 1 | Variable |
| Ejemplos | ARM, RISC-V | x86 |

### Tabla 1 - Comparación RISC y CISC

# Conclusiones

    - El modelo de Von Neumann describe cómo se ejecutan los programas.

    - RISC y CISC son dos enfoques para diseñar el conjunto de instrucciones.

    - Clasificar el software ayuda a administrar y asegurar los sistemas.

# Preguntas de Autoevaluación

- ¿Cuál es el factor principal que causó el problema en el caso descrito?

- Explique la función de la unidad de control y de la ALU.

- ¿Qué diferencia hay entre RISC y CISC?

- ¿Por qué el firmware es importante para la seguridad?

- ¿Cómo aplicaría la clasificación del software en su equipo personal?

# Referencias

| Tipo de Recurso | Descripción del Contenido | Enlace / Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Documentación Oficial (Si aplica) | Patterson y Hennessy (2014). Computer Organization and Design | Libro de texto |
| Libro de Texto (Si aplica) | ISO/IEC 25010 | https://www.iso.org/standard/35733.html |
| Esquemas / Diagramas (Si aplica) | Figura 1 (elaboración propia) | Lectura S3 |
| Repositorio de Código (Si aplica) | Material del curso | UEDI |